8 avril 2019

Découpeuse Caméo

Lieu : espace fermé

| Durée : 30 mn | Public : à partir de 8 ans |
| --- | --- |

| Public maximum conseillé : 6 | Animateur : nécessaire |
| --- | --- |

Objectifs : Découverte, initiation à la création d’images à découper et/ou à plier dans des matériaux divers papiers, vinyl.

Liste du matériel :

La découpeuse Caméo

Lame automatique toujours positionnée par défaut

Une plaque collante, guide d’impression

Stylos de différentes couleurs de l’imprimante

Un ordinateur dédié à l’imprimante

Une clé usb

Un PC ideas box avec logiciel Silhouette sur le bureau

Papier Canson différents grammage selon atelier

Papier Vinyl

Deux ou trois règles

Un cutter

Un tapis de découpe

Liste des logiciels :

Logiciel Silhouette studio (Logiciel en français libre de droit)

L’imprimante est détectée automatiquement en Bluetooth ou câble USB

Accès internet de préférence

Procédure :

Démarrer le PC

Allumer imprimante Caméo

Placer le papier dans le coin en haut à gauche de la plaque collante en limite du cadre dessiné

Positionner la plaque en rive des flèches vertes/bleues de la découpeuse

Appuyer sur le bouton de l’imprimante “Charger”

Ouvrir le logiciel Silhouette : par défaut sur la page de gestion de l’image par commande “Design”

- Il y a une banque d’images dans la commande “Bibliothèque” du logiciel

Afficher tous les dessins. clic sur un dessin le récupère dans le cadre de travail.

- Rechercher une image sur internet : recherche google “Images silhouette” et préciser la thématique recherchée. (image libre de droit, Google droit image/sans but commercial)

- Pour Impression de texte pour la découpe, vérifier que la typographie soit adaptée

- Renommer le projet sanstitre.studio au nom désiré et enregistrer dans image. (pour récupération sur clé usb vers l’ordinateur dédié à l’imprimante)

- Une fois l’image traitée pour être imprimée. (vectorisée elle apparaît en rouge)

- Cliquer sur  “Envoyer” en haut à droite de l’écran permet de gérer tous les paramètres de l’impression.

Découper selon grammage papier ou matériau soit vitesse et force à appliquer par la découpeuse (outil 1) ou dessin (outil 2) voir bac imprimante des outils.

- Cliquer  sur “Envoyer” en bas de la page lancera l’impression finale.

- Une fois l’impression terminée, appuyer sur le bouton de l’imprimante “ Décharger”